青岛市既有房屋建筑与市政桥梁抗震性能普查

技术导则

2017-9-19  发布                            2017-9-19  实施

青岛市城乡建设委员会  发布

目  次

前言	1

引言	2

1	范围	3

2	规范性引用文件	3

3	术语和定义	3

4	基本规定	5

5	房屋建筑抗震性能调查	9

6	市政桥梁抗震性能调查	11

7	数据库	13

8	信息管理系统建设与成果共享	14

9	成果整理、验收与提交	17

附录A 规范性附录	19

附录A1  青岛市房屋建筑抗震性能调查表	19

附录A2  房屋建筑抗震性能普查成果表	20

附录A3  青岛市市政桥梁抗震性能调查表	21

附录A4  市政桥梁抗震性能调查成果表	22

附录B 资料性附录	23

附录B1  房屋建筑与市政桥梁面图层组织	23

附录B2  房屋建筑与市政桥梁面属性结构	24

附录B3  房屋建筑与市政桥梁元数据表结构定义	27

导则用词说明	28

# 前言

本技术导则的起草规则依据《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1-2009）。

本技术导则由青岛市城乡建设委员会提出并归口。

本技术导则起草单位：青岛市勘察测绘研究院。

本技术导则主要起草人：鞠文征、赖超、李志刚、赵维、龙凤鸣、韩磊。

# 引言

开展既有房屋建筑与市政桥梁抗震性能普查，全面了解和掌握城乡既有房屋建筑和市政桥梁抗震性能实际情况，为开展抗震设防管理提供基础资料，是提高城乡防御地震灾害能力的重要措施。

根据国家及山东省关于抗震防灾工作的相关部署，青岛市拟组织开展全市既有建筑抗震性能普查与鉴定加固工作。为科学开展普查工作，青岛市城乡建设委员会组织有关单位编写了本导则，作为指导性技术文件，供各级普查机构和主管部门使用。

本导则在现行的国家、山东省等有关技术规范、标准和法规制度框架下，确定了青岛市既有房屋建筑和市政桥梁抗震性能普查工作的基本技术路线，通过科学的统计调查手段，实行严谨的普查质量控制机制，综合运用工程勘察、建筑设计、市政设计、测绘和信息化等专业技术，全面准确地收集普查范围内既有房屋建筑和市政桥梁在既定普查时点的抗震性能基础资料，并进行统计分析，可形成覆盖全域、准确、详实的普查数据成果。

青岛市既有房屋建筑与市政桥梁抗震性能普查技术导则

# 范围

本技术导则规定了青岛市既有房屋建筑与市政桥梁（以下分别简称房屋建筑、市政桥梁）抗震性能调查的技术准备、调查内容、数据采集、数据处理、成果入库与信息化管理、成果验收与提交的基本原则和方法。

本技术导则适用于青岛市辖区房屋建筑、市政桥梁的抗震性能调查。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改）适用于本文件。

《卫星定位城市测量技术规范》  CJJ/T 73

《城市测量规范》  CJJ/T 8

《国家基本比例尺地形图图式 第1部分：1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》  GB/T 20257.1

《测绘技术设计规定》  CH/T 1004

《测绘技术总结编写规定》  CH/T 1001

《测绘作业人员安全规范》  CH 1016

《基础地理信息数字产品元数据》  CH/T 1007

《基础地理信息数据库基本规定》  CH/T 9005

《建筑工程抗震设防分类标准》  GB 50223

《建筑抗震设计规范》  GB 50011

《建筑抗震鉴定标准》 GB 50023

《中国地震动参数区划图》  GB 18306

《中国地震烈度表》  GB/T 17742

《城市桥梁设计规范》  CJJ 11

《城市桥梁抗震设计规范》  CJJ 166

《计算机软件文档编制规范》  GB/T 8567

《计算机软件开发规范》  GB 8566

《中华人民共和国行政区划代码》  GB/T 2260

《县以下行政区划代码编码规则》  GB/T 10114

《测绘成果质量检查与验收》  GB/T 24356

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

地震烈度  seismic intensity

地震引起的地面振动及其影响的强弱程度。在我国将地震烈度划分为12等级，分别用罗马数字I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX、X、XI和XII表示。

抗震设防seismic precaution

为达到抗震效果（小震不坏，中震可修，大震不倒），在工程建设时进行抗震设计并采取抗震措施。

抗震设防烈度  seismic precautionary intensity

按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况，取50年内超越概率10%的地震烈度。

抗震性能  earthquake resistant behavior of structure

在地震作用下，结构构件的承载能力、变形能力、耗能能力、刚度及破坏形态的变化和发展。

建筑结构  building structure

组成工业与民用房屋建筑包括基础在内的承重骨架体系，为房屋建筑结构的简称。

建筑场地类别  construction site classification

按照土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度双参数对建设场地所做的分类，用以反映不同场地条件对基岩地震震动的综合放大效应。可划分为I、II、III、IV四类，其中I类又分为I0、I1两个亚类。

建筑物基础  building foundation

建筑物基础是将建筑物承受的各种载荷传递到地基上的实体结构。它的作用是将上部结构承受的各种载荷安全传递至地基，并使地基在建筑物允许的沉降变形值内正常工作，从而保证建筑物的正常使用。

城市道路  urban road

是指城市范围内供车辆、行人通行的，具备一定技术条件的道路、桥梁及其附属设施。根据道路在城市道路系统中的地位、作用、交通功能以及对沿线建筑物的服务功能，分为快速路、主干路、次干路、支路四级。

设计基本地震加速度  design basic acceleration of ground motion

50年设计基准期超越概率10%的地震加速度的设计取值。按抗震设防烈度，其取值分别为：6度0.05g，7度0.10g、0.15g，8度0.20g、0.30g，9度0.40g。

圈梁  ring beam

砌体结构的房屋建筑中，在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋混凝土梁，以提高房屋空间强度、增加建筑物的整体性、提高砌体结构的抗剪、抗拉强度，用于防止地基不均匀沉降、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。在房屋基础部位设置的圈梁叫基础圈梁。

构造柱  structural column

在房屋墙体的规定部位，按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的钢筋混凝土柱，通常称为现浇钢筋混凝土构造柱，简称构造柱。

计算矢高  calculated rise of arch

从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离。

拱轴线  center line of arch

拱圈各截面形心点的连线。

计算跨径  calculated span

对于具有支座的桥梁，是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离；对于拱式桥，是指两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离，即拱轴线两端点之间的水平距离。

矢跨比  rise-span ratio

计算矢高与计算跨径之比，也称拱矢度，它是反映拱桥受力特性的一个重要指标。

# 基本规定

  - 参考系

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查，应采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准。若采用依法批准的独立平面坐标系，应与2000国家大地坐标系建立联系。

    - 调查采用公元纪年、北京时间。

  - 作业与成果要求

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查内容，一般包括建（构）筑物编号、平面位置、建设基本信息、建设场地信息、地基与基础类型、抗震设计信息、建（构）筑物现状等。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查，明显定位点的测量精度相对于邻近平面控制点的点位中误差不应大于±1米，相对于邻近地物点的间距中误差不应大于±0.8米；隐蔽定位点及特殊困难地区可放宽0.5倍。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查包括技术准备、信息采集、数据处理、数据库与信息管理系统建设、质量检查与评定、成果验收与提交等过程，具体分为接受任务、资料收集与分析、现场踏勘、技术设计、档案查询、信息采集、实地调查与核实、建（构）筑物测绘、数据处理、成果入库、系统软件开发、质量检查、成果验收与归档等工作，工艺流程见图1。

技术准备

技术设计

现场踏勘

资料、需求收集与分析

任务接受

数据获取

档案查询

信息采集

建（构）筑物测绘

实地调查、核实

成果入库

数据处理与成果制作

数据处理

系统软件开发

质量检查与评定

成果提交与归档

图 1  房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查工艺流程

    - 投入抗震性能调查的探查设备、测量仪器应按照有关规定进行检校，仪器参数设置也应定期检查并记录。

    - 在调查中获取的信息应满足成果入库要求，经检查合格后及时入库。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查成果分为文字、图、表、电子数据四类，应按照档案管理要求，依统一的载体、装订规格分别组卷，验收合格后应办理归档、移交手续。

    - 房屋建筑、市政桥梁的抗震性能信息应动态更新。

    - 房屋建筑、市政桥梁抗震性能调查中涉及国家秘密时，有关资料和成果的生产、移交、使用和保管应符合保守国家秘密的有关要求。

    - 房屋建筑、市政桥梁抗震性能调查外业工作应按照国家有关安全生产的法律法规、标准规范实施。

  - 技术准备

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查技术准备的内容包括：资料收集与分析、现场踏勘、系统建设需求分析和技术设计书编制，必要时还应进行方法试验。

    - 抗震性能调查开始前应收集下列资料，并进行分类、整理，编绘调查工作图。

- 调查区范围内房屋建筑与市政桥梁设计图、施工图、竣工图、工程勘察报告以及相关文档；

- 调查区范围内的基础地形图和影像图等基础测绘成果；

- 调查区范围内的平面、高程控制点点之记、成果表；

- 房屋建筑和市政桥梁专项数据库及有关信息系统；

- 其他与房屋建筑和市政桥梁相关的图纸、成果资料。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查应根据收集资料对调查区进行现场踏勘与需求调研，核实所收集资料的可利用程度，初步拟定针对性的调查方法与技术以及信息管理系统要实现的功能。现场踏勘应包括下列内容：

- 核查收集资料的完整性、可信度和可利用程度；

- 核查工作图上建（构）筑物与实地的一致性；

- 核查控制点的位置和保存状况，并验算其精度；

- 与用户对接，对信息化建设进行需求调研和需求分析；

- 其他需要在实地进行核查与明确的事项。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查应在资料收集与分析、现场踏勘、需求调研与分析的基础上，编制技术设计书，经评审后报项目委托单位批准执行。技术设计书应包括下列内容：

  - 工程概述：说明任务来源、工作目的与任务、工作量、作业范围、作业内容和完成期限等情况；

  - 调查区概况：说明调查区地理位置、地形地貌、建（构）筑物分布、交通、气候等情况；

  - 已有资料收集与利用情况；

  - 执行的标准、规范或其他技术文件；

  - 作业方法与技术措施要求；

  - 施工组织与进度计划；

  - 质量、安全和保密措施；

  - 拟提交的成果资料；

  - 有关的设计图表。

注：任务较简单或工作量较小的既有建（构）筑物抗震性能调查项目技术设计书可简化。

  - 质量控制

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查应进行全过程的质量监控，前一工序的成果未通过质量检验不得转入下一工序。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查应实行“两级检查一级验收”的质检制度，即过程检查、最终检查与项目验收。质检应符合下列规定：

- 各级检查应留有记录，记录应完整、规范、清晰，签注齐全，内容不得随意更改；

- 质量检查与验收应逐级进行，不得省略或代替。不合格成果整改后应重新进行检查、验收；

- 过程检查采用全数检查，由项目承担单位的作业部门实施；最终检查由项目承担单位的专职质检部门实施，一般采用全数检查，涉及野外检查项的可采用抽样检查(样本量按4.4.3执行)，样本以外的应实施内业全数检查；

- 验收前，项目承担单位应提交终检报告；

- 验收一般采用抽样检查，样本量按4.4.3执行。验收由项目委托单位视情况采用委托具有资质的第三方质检机构检验或专家验收的方式，并出具质检报告或验收意见。

    - 抽样检查应符合下列要求：

- 样本量应根据检验批的批量按表1确定样本量。

表1  批量与样本量对照表

| 批量 | 样本量 | 批量 | 样本量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～20 | 3 | 21～40 | 5 |
| 41～60 | 7 | 61～80 | 9 |
| 81～100 | 10 | 101～120 | 11 |
| 121～140 | 12 | 141～160 | 13 |
| 161～180 | 14 | 181～200 | 15 |
| ≥201 | 分批次提交，批次数应最小，各批次的批量应均匀 |  |  |
| 注：当样本量等于或大于批量时，应全数检查。 |  |  |  |

- 样本应分布均匀；

- 房屋建筑以“栋”或“幅”为单位在检验批中随机抽取样本，市政桥梁以“座”为单位抽取样本。一般采用简单随机抽样，也可根据生产方式或时间随机抽样。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查成果应进行数学精度、地理精度、数据及结构正确性、整饰质量和资料质量等的检查，并按0.2、0.4、0.1、0.1、0.2的权重评定成果质量。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查成果的质量错漏分类如表2：

表2  房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查成果质量错漏分类表

| 质量元素 | A类 | B类 | C类 | D类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数学精度 | 1.坐标系统采用错误、独立坐标系统投影计算或改算错误 2.起算点使用错误 3.平面绝对位置中误差超限 4.相对位置中误差超限 | 1.平面位置误差超过2倍中误差2处 2.相对位置误差超过2倍中误差2处 | 1.小组、测区间房屋建筑、市政桥梁接边超限 | 其他轻微的错漏 |
| 地理精度 | 1.要素普遍不完整、不正确 2.要素来源普遍无依据 3.数据库与调查记录严重不符 4.其他严重的错漏 | 1.部分要素不完整、不正确 2.部分要素来源无依据 3.未调查属性普遍未作出合理说明 4.其他较重的错漏 | 1.小组、测区间房屋建筑、市政桥梁属性不接 2.个别要素不完整、不正确 3.其他一般的错漏 | 其他轻微的错漏 |
| 数据及结构正确性检查 | 1.文件命名、数据格式错误 2.数据不能读取或数据不齐全 3.漏有内容的层或数据层名错误 4.其他严重的错漏 | 1.面要素或要素间存在不重合、重复、缝隙、复合要素、极小不合理面等错误。 2.数据组织不正确 3.有多余的数据层 4.其他较重的错漏 | 1.个别属性错漏、编号不唯一 2.元数据组织不正确 | 其他轻微的错漏 |
| 整饰质量 | 1.文件命名、数据格式错误 2.属性代码普遍错误、不唯一 3.符号、线划、注记规格、色彩与图式严重不符 4.其他严重的错漏 | 1.电子记录程序、数据处理软件输出成果格式不规范 2.部分符号、线划、注记规格不符合图式规定 3.成果资料重要文字、数字错漏 4.成果文档资料归类、装订不规整 5.其他较重的错漏 | 1.成果资料次要文字、数字错漏 2.成果资料装订及编号错漏 3.其他一般的错漏 | 1.记录字体潦草、不规范 2.其他轻微的错漏 |
| 资料质量 | 1.资料不完整，不符合设计要求 2.技术设计不符合规范或合同要求 3.缺主要成果资料 | 1.缺技术总结或检查报告 2.上交资料缺项 3.其他较重的错漏 | 1.无资料清单或清单不完整 2.技术总结、检查报告内容不全 3.其他一般的错漏 | 其他轻微的错漏 |

    - 成果质量错漏扣分标准、评分方法、质量等级评定执行《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356的相应内容。

    - 抗震性能信息管理系统应通过单元测试、集成测试及系统测试等，确保系统满足设计要求。

# 房屋建筑抗震性能调查

  - 一般规定

    - 房屋建筑抗震性能调查工作主要包括：调查资料准备、划分调查区、对拟调查房屋建筑统一编号、信息采集、数据处理和质量检验等。

    - 房屋建筑抗震性能调查应采用查阅房屋建筑竣工档案与实地勘验相结合的方式。对于历史年代久远，缺少档案的房屋建筑，应采用询问房屋业主及相关人员、专业人员现场勘验的方式调查，必要时辅以非破损检测法分别获取房屋结构类型、楼板形式、基础类型等信息。

    - 为便于数据的标准化处理，房屋建筑抗震性能信息可采取人工调绘、手持移动设备现场录入及内业整理相结合的方式采集。

    - 利用现势性强，比例尺城区不低于1：2000、乡村不低于1：5000的基础测绘成果，划分调查区，编绘调查工作底图。

    - 房屋建筑抗震性能调查信息应现场获取，内容应完整、准确并与房屋建筑现状相吻合。

  - 信息采集

    - 房屋建筑抗震性能调查，信息采集的内容一般包括：房屋建筑平面位置、建设基本信息、建设场地、地基与基础、抗震设计信息等，调查时应按附录A1青岛市房屋建筑抗震性能调查表执行。

    - 房屋建筑平面位置测绘应充分利用已有基础测绘成果，基础测绘成果满足要求的，可直接采用；无可利用成果的，可采用全站仪、GNSS RTK测量以及摄影测量等方法获取。

    - 房屋建筑建设基本信息包括房屋建筑名称、编号、地址、勘察单位、设计单位、施工单位、施工图审查单位、产权单位、产权性质、使用单位、设计使用年限、设计完成时间、建成时间、层数、高度、面积等信息。

- 房屋建筑名称：指房屋建筑实体的实地名称。

- 房屋建筑编号采用18位数字编号，依次为6位行政区划代码+3位街道办事处（乡镇）代码+3位社区（村）代码+6位房屋建筑顺序码，保证编号唯一。

- 地址：指房屋建筑所在地的实际门牌标志内容。

- 高度：可通过查阅房屋建筑档案获取；无档案可查时，可通过实测房屋屋顶平面至室外地面的距离获得。

    - 房屋建筑建设场地信息包括建筑场地类别、所在地区抗震设防烈度等。

- 房屋建筑建设场地类别可通过查阅该房屋建筑设计依据的岩土工程勘察报告或结构设计计算书获得；

- 房屋建筑抗震设防烈度要根据该房屋的建筑档案查明原设计确定的抗震设防烈度。

    - 房屋建筑的抗震设计信息包括该建筑的设计用途、抗震设防类别、采用的地基基础类型、结构类型和楼板形式等。

- 房屋建筑根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，抗震设防类别可通过查阅该房屋建筑档案中设计确定的抗震设防类别获取。

- 地基基础类型按开挖深度，可分为深基础（根据结构形式，又可分为桩基础、墩基础、沉井和沉箱、地下连续墙等形式）、浅基础（根据结构形式，又可分为独立基础、条形基础、十字交叉基础、筏板基础和箱型形基础等形式）等；按受力特点，可分为刚性基础、柔性基础、扩展基础等；按材料，可分为钢筋混凝土基础、毛石基础、混凝土基础、砖基础、灰土基础等形式。地基基础类型通过查阅该建筑的竣工档案获取。

- 房屋建筑结构类型以其承重结构所用材料，可分为钢筋混凝土结构、钢结构、砖混结构、砖木结构、石结构、木结构等；以围护结构即墙体类型，可分为框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、筒体-框架结构、框筒结构、筒中筒结构、悬索结构、网架结构等形式。房屋建筑结构类型可通过查阅该建筑的竣工档案获取；没有建筑档案或在档案上查不到相应内容的，按5.1.2规定的方法获取。

- 楼板形式有现浇、预制、木屋架等形式，可通过查阅该建筑物的竣工档案，按其相应内容获取。对于多层砌体房屋还要调查其是否有构造柱和圈梁等。

    - 信息采集过程中，应重点查勘以下内容：

- 达到设计使用年限的房屋建筑；

- 未采取抗震设防措施，且未列入拆除改造计划的特殊设防类和重点设防类房屋建筑、地震重点监视防御区内的房屋建筑；

- 《建筑抗震设计规范》GBJ 11-89施行之前建设的老旧危房；

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001施行之前建设的底框房屋；

- 房屋建筑高度超过《建筑抗震设计规范》规定限值的；

- 改变原设计使用功能，可能对抗震性能有影响的房屋建筑；

- 其他存在明显抗震安全隐患的房屋建筑。

    - 对于缺少档案资料且通过外业难以获取相应信息的房屋建筑，应在抗震性能调查表备注栏中注明有关情况，并入库保存，便于存档查看。

  - 数据处理

    - 房屋建筑抗震性能调查信息处理工作内容包括信息的录（导）入、信息（图形）编辑、数据检查以及成果输出等。

    - 房屋建筑根据采集的角点坐标，按栋构面；对属性信息与其相应的房屋建筑面进行对应挂接。

    - 房屋建筑抗震性能调查成果表的内容及格式应符合本导则附录A2房屋建筑抗震性能普查成果表的规定。

    - 数据处理完成且经质检合格后，应导出符合入库格式要求的数据文件，入库数据应符合下列规定：

- 分层与层名应规范、统一；

- 数据应完整，拓扑关系和逻辑关系应正确；

- 数据结构包括字段命名、类型和宽度等应规范、正确；

- 属性信息应与原始调查记录的信息一致。

  - 质量检验

    - 获取的房屋建筑抗震性能信息成果应满足数据入库与房屋建筑抗震性能分析报告编制等有关要求。

    - 房屋建筑抗震性能调查成果的质量检验应遵循本导则4.4的规定。在检查时，应对可能引发次生灾害的重大建设工程、重要基础设施、生命线工程以及超限高层建筑、学校、医院和幼儿园等房屋建筑进行重点排查，以核查其数据来源是否可靠、结论是否准确。

    - 调查数据的检查包括调查范围的吻合性、数学精度、地理精度、数据及结构正确性、整饰质量、资料质量等的检查，应如实记录检查结果，并将检查情况及时反馈作业人员。对于检查中发现的漏调房屋建筑，应记录在案，通知作业人员补充调查。

    - 在检查中发现缺陷和问题时，应及时提出处理意见，通知承担此项业务的作业人员及时纠正，纠正后的成果应重新进行检查和确认。

    - 质量检验应形成记录，并编写质量检验报告。质量检验报告应包括下列内容：

- 工程概况；

- 质检工作概述；

- 问题、处理措施及意见；

- 质量评价。

# 市政桥梁抗震性能调查

  - 一般规定

    - 市政桥梁抗震性能调查工作主要包括：调查资料准备、信息采集、数据处理和质量检验等。

    - 在信息采集前，应根据收集的已有资料编制现状调查工作底图，准备市政桥梁抗震性能调查表。调查表中的调查项按本导则附录A3执行。

    - 市政桥梁抗震性能信息调查采用查阅市政桥梁竣工档案与实地勘验相结合的方式，对需要调查记录的内容根据竣工档案如实填写，并在实地对照桥梁现状进行核对，确保调查成果准确、与桥梁现状相符。

    - 对由于城市范围扩大等原因致使公路变换为城市道路的，其中的桥梁，若还未按照市政桥梁对其进行拓宽、加固、升级等改造的，对其应按照公路部门的相关标准、规定进行抗震性能调查。

  - 信息采集

    - 市政桥梁抗震性能调查，信息采集的内容包括市政桥梁平面位置、建设基本信息、场地信息、设计信息、施工方式等。

    - 市政桥梁平面位置测绘应充分利用已有测绘成果；无可利用成果的，可采用全站仪、GNSS RTK测量以及摄影测量等方法获取。

    - 市政桥梁抗震性能调查信息采集可采取人工调绘、手持移动设备现场录入及内业整理相结合的方式进行。

    - 市政桥梁建设基本信息包括桥梁名称、编号、位置、主管单位、施工单位、建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、设计时间、竣工备案情况等。

- 桥梁名称应以实际名称为准。若实际没有具体名称，则以“桥梁所在的具体位置+桥”为规则进行命名，保证唯一；

- 对市政桥梁采用“市政桥梁主管单位所在地的区（市）行政区划代码+4位顺序码”进行唯一编号标识，顺序码从0001依次编起，不足4位用0补齐。

    - 市政桥梁场地信息包括桥位地段、场地类别以及设计地震分组等信息。

    - 市政桥梁抗震设计信息包括桥梁道路等级、设计荷载、设防烈度、设计基本地震动加速度、基础类型、桥墩及其支座类型、桥梁类型、桥宽、跨径布置、截面类型等。

    - 道路等级根据桥梁设计档案填写。若无依据资料，可根据实际情况，按下列特征综合判断确定其等级。城市道路根据道路在路网中的地位、交通功能和服务功能等，可分为快速路、主干路、次干路、支路四个等级，各级城市道路的特征如下：

a)	快速路：采用中间分隔、全部控制出入、控制出入口间距及形式，实现连续交通流，具有单向双车道或以上的多车道，并设有配套的交通安全与管理设施的城市道路，设计速度为60～100km/h；

b)	主干路：在城市道路网中起骨架作用，连接城市各主要分区的交通性干路，设计速度为40～60km/h；

c)	次干路：在城市道路网中起集散交通功能，与主干路结合组成干路网的区域性干路，设计速度为30～50km/h；

d)	支路：连接次干路与居住区、工业区、交通设施等内部道路，解决局部地区交通，以服务功能为主的道路，设计速度为20～40km/h。

    - 桥梁的施工方式，有整体现浇、预制架设、悬臂灌注、悬臂拼装等方式。为延长桥梁的使用寿命和保证安全，对于梁式桥还应调查相邻跨的梁之间、梁与桥台之间是否加设弹性衬垫，采取的防止落梁措施等。

    - 信息采集过程中，应重点对以下市政桥梁进行实地调查：

- 未采取抗震设防措施，且未列入拆除改造计划的甲、乙类市政桥梁、地震重点监视防御区内的市政桥梁 ；

- 达到设计使用年限的市政桥梁 ；

- 改变原设计使用功能以及拓宽的、可能对抗震性能有影响的市政桥梁 ；

- 其他存在明显抗震安全隐患的市政桥梁 ；

- 缺少档案资料的市政桥梁 。

    - 对于缺少档案资料且通过外业难以获取相应信息的市政桥梁，应在抗震性能调查表备注栏中注明有关情况，并入库保存，便于存档查看。

    - 调查时，应有市政桥梁管理、维护单位的人员参与。

  - 数据处理

    - 数据处理包括信息的录入或导入、图形或属性信息编辑、数据检查、成果输出等。

    - 根据采集的市政桥梁特征点坐标，同一桥梁且桥梁型式相同的单个构面，桥梁型式不同的分别构面。

    - 市政桥梁的图形和属性信息处理完成且符合要求后，应将属性信息、竣工档案等与相对应的图形实现关联。

    - 市政桥梁抗震性能调查成果表宜以单个市政桥梁面为单位进行输出，具体内容及格式应按本导则附录A4规定执行。

    - 数据处理完成且经质检合格后，应导出符合入库格式要求的数据文件，入库数据应符合下列规定：。

- 分层与层名应规范、统一；

- 数据应完整，拓扑关系和逻辑关系应正确；

- 数据结构包括字段命名、类型和宽度等应规范、正确；

- 属性信息应与原始调查记录的信息一致。

  - 质量检验

    - 获取的市政桥梁抗震性能信息成果应满足数据入库与市政桥梁抗震性能分析报告编制等有关要求。

    - 市政桥梁抗震性能调查成果的质量检验应遵循本导则4.4的规定。

    - 调查数据的质量检查包括调查范围内市政桥梁数量的排查、数学精度、地理精度、数据及结构正确性、整饰质量、资料质量等的检查，应如实记录检查结果，并将检查情况及时反馈作业人员。对于检查中发现的漏调市政桥梁，应记录在案，通知作业人员补充调查。

    - 在检查中发现缺陷和问题时，应及时提出处理意见，通知项目承担单位及时改正，改正后的成果应重新进行检查和确认。

    - 质量检验应形成记录，并编写质量检验报告。质量检验报告应包括下列内容：

- 工程概况；

- 质检工作概述；

- 问题、处理措施及意见；

- 质量评价。

# 数据库

  - 一般规定

    - 为实现对房屋建筑和市政桥梁抗震性能调查信息的科学管理、持续更新，满足数据的交换、共享，实现公共信息的社会化应用，发挥数据信息的最大效益，应建立房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息数据库。

    - 房屋建筑和市政桥梁抗震性能调查成果必须经质检合格后方可入库。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息数据库应包括房屋建筑与市政桥梁空间、属性信息及其元数据。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息数据库中的各类信息，应具有规范性、精确性、时效性。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息数据应按统一标准进行分层、分类，具体要求按本导则附录B1的规定执行。

  - 数据库结构

    - 房屋建筑与市政桥梁空间信息应采用面方式存储。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息数据库结构设计应符合应用需求，便于维护和易于扩充，并利于信息交换和共享。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息及更新信息应采取房屋建筑面表、市政桥梁面表，按附录B2执行。

  - 元数据

    - 元数据应根据调查区按版本制作并管理。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息元数据应包括以下基本内容：

- 标识信息；

- 范围信息；

- 房屋建筑与市政桥梁类型；

- 数据描述信息；

- 数据质量信息；

- 数据更新信息。

    - 在建立房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息数据库时，应同步建立相应的元数据库并保持同步动态更新。

    - 对房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息元数据的操作应包括输入、编辑与维护管理、查询检索、输出等功能。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息元数据的建立、更新、维护过程中，应保证其准确性和完整性。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息元数据表结构定义应按本导则附录B3的规定执行。

  - 入库数据提交

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息调查，项目承担单位使用的设备及成图软件可自行选定，但提供的数据文件必须符合本章规定的要求，并以光盘介质提交。

    - 调查成果以调查区为单位，提交各类数据文件，包括房屋建筑与市政桥梁面成果数据。

    - 提交数据成果时，相邻调查区之间必须进行接边处理，消除数据矛盾，实现调查区之间空间数据与属性数据的准确连接，以便在调查范围内建立一个完整的房屋建筑与市政桥梁数据库。

  - 质量检查

    - 为确保数据库建设质量，应对房屋建筑与市政桥梁调查项目承担单位上交的数据做必要的检查。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息数据库检查内容应包括数据层的完整性检查、数据范围检查、逻辑一致性检查、属性精度与规范性检查、重复性检查、接边检查及拓扑一致性检查等。

    - 数据库检查应采用计算机自动检查、人机交互检查和人工检查相结合的方式。

    - 做好过程检查及最终检查记录，项目完成后应提交数据入库质量检查报告。

# 信息管理系统建设与成果共享

  - 一般规定

    - 为实现对房屋建筑和市政桥梁抗震性能信息的有效管理，促进数据的共享、利用，在房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查时应同步进行房屋建筑和市政桥梁抗震性能信息管理系统建设，实现对抗震性能信息的有效管理，促进数据共享、利用。

    - 房屋建筑和市政桥梁抗震性能信息管理系统设计应注重实用性、开放性和可扩展性，确保系统高效、稳定运行。

    - 在进行房屋建筑和市政桥梁抗震性能信息管理系统开发建设的同时，应建立数据动态更新、管理及共享交换机制，以保证抗震性能调查数据的现势性、完整性和实用性。

    - 房屋建筑和市政桥梁抗震性能信息管理系统应具有保证系统安全运行的措施。

  - 信息管理系统总体设计

    - 房屋建筑和市政桥梁抗震性能信息管理系统设计应遵循以下原则：

- 标准化原则；

- 实用性原则；

- 共建共享原则；

- 可维护性原则；

- 可扩展性原则；

- 高性能和稳定性原则。

    - 房屋建筑和市政桥梁抗震性能信息管理系统的数据组织按照本导则第7章规定执行，以确保标准化、规范化，实现数据的管理、发布及不同系统间的数据交换和共享。

    - 房屋建筑和市政桥梁抗震性能信息管理系统的功能应满足抗震性能调查成果的浏览查询、动态更新及共享利用的需要。

    - 房屋建筑和市政桥梁抗震性能信息管理系统运行前应先期制定与其相关的信息化标准规范体系、管理制度、安全保障体系等，以实现有章可循、信息动态更新、持续发展有效的目标。

  - 信息管理系统的基本功能

    - 房屋建筑和市政桥梁抗震性能信息管理系统应具备下列功能：

- 多源数据展示功能；

- 空间数据维护功能；

- 抗震性能调查信息查询定位功能；

- 抗震性能调查信息统计分析功能；

- 辅助决策功能；

- 数据输出功能；

- 数据发布与共享功能；

- 系统维护及安全管理功能。

    - 系统应具有多源数据展示功能，可支持遥感影像、矢量电子地图、2.5维地图及与抗震性能调查工作相关的有展示需求的各类数据。

    - 系统应具有空间数据维护能力，可对抗震性能调查对象的图形信息、属性信息及档案信息等统一管理。

    - 系统应具有查询定位功能，应包括全文检索、空间定位查询、抗震性能调查对象空间信息和属性信息的交互式查询、属性信息的SQL查询等。

    - 系统应具有抗震性能数据的统计分析功能，包括抗震性能调查成果数据统计、报表分析、图表分析等功能。

    - 系统宜具有一定的辅助决策功能，包括周边情况分析、抗震性能评估等。

    - 系统的数据输出功能，应包括抗震性能普查对象图形信息的图形输出和属性查询统计的图表输出，可按用户选择的不同范围进行多种格式的图形输出。

    - 系统的数据发布与共享功能，应实现对拟发布的抗震性能普查数据进行配置与发布，并能提供基于OGC标准的共享与交换接口。

    - 系统应具有安全管理、日志管理、用户管理、权限设置等维护功能。

  - 信息管理系统的建立与维护

    - 房屋建筑抗震性能信息管理系统的建设应分阶段进行，包括下列工作阶段：

- 系统需求分析；

- 系统总体设计；

- 系统详细设计；

- 编码实现与测试；

- 系统集成与试运行；

- 成果提交与系统验收；

- 系统维护。

    - 系统需求分析应由系统使用单位和开发单位共同完成。需求分析阶段应确定以下内容：

- 系统的功能需求；

- 系统的性能需求；

- 系统的设计约束；

- 系统的安全性、可用性、可维护性、可移植性和警告等内容；

- 系统的外部接口。

    - 系统的总体设计需建立在需求分析的基础上，应包括以下内容：

- 系统的建设目标和总体架构；

- 系统结构设计；

- 系统各子系统的划分和功能模块设计；

- 系统标准化设计；系统的软、硬件配置及网络设计；

- 系统开发计划制订。

    - 系统的详细设计需建立在总体设计的基础上，应包括以下内容：

- 系统的界面设计；

- 系统各子系统的划分和设计；

- 系统各功能模块的划分和设计。

    - 系统的编码实现应在详细设计的基础上进行，应包括以下内容：

- 各子系统和功能模块的编码实现；

- 进行模块测试和质量控制；

- 进行系统集成测试；

- 完善用户操作手册。

    - 系统的集成和试运行应符合以下规定：

- 系统建成并完成集成测试后，进入试运行阶段，对系统作全方位的考核与磨合；

- 在试运行阶段系统开发单位应择机对使用单位进行系统使用与维护的培训，确保用户正确理解和使用系统。

    - 系统在试运行合格后，应进行集成和包装，提交正式验收。验收应以系统需求分析报告和总体设计为依据，对软件进行各项测试，确定系统是否满足需求分析和总体设计的要求。系统开发单位应按照合同要求提交成果资料。

    - 系统的建设过程应实施有效的项目管理和质量监控。

    - 系统建成并运行后，应建立一套科学、有效的系统使用管理、运维更新机制，合理规划、实施系统运行维护及升级更新工作。

  - 成果发布与共享

    - 抗震性能调查信息共享主要基于资源目录或数据服务方式实现。

# 成果整理、验收与提交

  - 一般规定

    - 项目结束后，项目承担单位应按照任务书或合同及档案归集要求整理各种介质的调查数据及相关文档。

    - 成果验收应在房屋建筑与市政桥梁抗震性能信息获取、数据处理、成果入库、信息管理系统建设等工序检验合格的基础上，由任务委托单位组织实施。

    - 成果验收应依据项目任务书或合同、批准的设计书、本导则以及有关技术标准。

    - 成果通过验收后，项目承担单位按照任务书或合同向委托方提交全部最终成果。

  - 成果整理与技术总结编写

    - 成果验收前，应按项目及档案管理要求对经检查合格的成果进行整理。

    - 成果整理包括对电子文件和纸质资料的整理，应满足以下要求：

- 按统一的档案载体、装订规格和组卷要求，分类别进行整理和组卷；

- 电子文件按电子档案管理要求存储到符合保管要求的脱机载体上；

- 纸质资料按项目及档案资料管理的要求进行立卷、编目、装订和装盒。

    - 成果验收前，应编写项目技术总结，通常情况下包括调查与信息化建设两部分。

    - 房屋建筑与市政桥梁抗震性能调查技术总结应包括以下内容：

- 概述部分：任务名称、来源、目的、调查区概况、任务内容、工作量等；项目承担单位名称、完成起止时间、任务安排组织完成情况；采用的基准、系统、投影方法和起算数据的来源与质量情况；利用已有资料的情况；

- 技术部分：作业的技术依据（包括技术标准、规范和有关技术文件等）；主要设备、工具的使用及检验情况；作业方法、执行技术设计和标准的情况、特殊问题的处理；新技术、新方法、新工艺的应用情况及效果；对设计方案、作业方法和技术指标等的改进意见和建议；作业定额、工天、劳动生产率等的统计；

- 技术结论和成果评价：保证和提高质量的措施、检查验收情况、各项精度指标的统计和分析、存在的重大问题和处理意见，成果评价；需要说明的问题；上交调查成果资料清单；

- 附图、附表：任务概况图、图幅接合表、调查表等；利用已有资料清单；各种精度统计图、表等。

注：小型工程的技术总结可根据项目情况从简。

    - 抗震性能信息管理系统建设技术总结应包括下列内容：

- 项目概况：项目来源、建设内容、项目目标；

- 项目过程：资源、运行环境、目标与计划管理、软硬件配置、质量保证；

- 技术方案：技术目标、技术内容、技术架构、关键技术；

- 工作成果：工作内容、系统建设情况、系统文档编制、系统数据采集与建库、系统功能扩展及适宜性修改、系统部署情况等；

- 项目成果：提交成果、性能指标；

- 结论：项目总结、经验与教训、开发体会。

  - 成果验收

    - 成果验收应在项目通过最终检查后进行，分为委托专业单位进行第三方独立验收与召集专家会议验收两种主要形式。成果验收及组织形式可视项目实际情况确定。

    - 验收时应按照验收要求准备下列相关材料：

- 工作依据文件；

- 工程凭证资料；

- 调查记录；

- 质量检查报告；

- 成果资料；

- 技术总结。

    - 验收后应出具验收报告。验收报告应包括下列内容：

- 验收目的；

- 验收组织：组织验收的部门、参加单位、验收组成员；

- 验收时间及地点；

- 成果质量、达到的水平等的概述；

- 发现的问题及处理意见；

- 验收结论；

- 验收组成员签名表。

  - 成果提交

    - 项目通过验收后，项目承担单位应按照合同约定提交全部调查与信息化建设成果。

    - 提交的成果应包括下列内容：

- 工作依据文件：任务书或合同书、技术设计书；

- 工程凭证资料：所利用的已有成果资料、坐标和高程的起算数据文件以及仪器的检验、校准记录；

- 调查原始记录：房屋建筑抗震性能调查记录表、市政桥梁抗震性能调查记录表、房屋建筑和市政桥梁测量记录和计算资料、权属单位审查记录等；

- 作业单位质量检查报告及精度统计表、质量评价表；

- 成果资料：图形和属性数据文件、数据库、抗震性能信息管理系统及有关技术文档；

- 技术总结；

- 验收报告。

注：当调查任务简单、工作量少时，提交的成果可根据实际情况精简或合并。

    - 成果移交时应列出资料清单或目录，逐项清点，并办理交接手续。

# 附录A 规范性附录

## 附录A1  青岛市房屋建筑抗震性能调查表

| 建筑物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物详细地址 |  | 区（市）路号号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否办理施工图审查 |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |  |  |
| 施工图审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产权单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产权性质 |  |  | 私有□公有□混合产权□其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 设计完成时间 |  |  |  | 设计使用年限 |  |  |  |  | 建成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地类别 |  | I□（I0□ I1□）II□ III□ IV□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 |  | 地上 |  | 地下 |  |  |  | 底框层数 | 建筑面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑高度(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ |  |  |
|  |  | 框架□ |  |  |  |  |  |  | 多层砌体□ |  |  | 单层工业厂房□ |  |  |  | 其他□ |  |  |
|  |  | 框—剪□ |  |  |  |  |  |  | 内框架□ |  |  | 钢结构□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 框支剪力墙□ |  |  |  |  |  |  | 底框□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 剪力墙□ |  |  |  |  |  |  | 单层空旷房屋□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼板形式 |  | 现浇□预制□木屋架□其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基基础类型 |  | 毛石、砖基础□条形基础□独立柱基□筏板基础□桩基础□其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多层砌体房屋是否有构造柱 |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |  | 多层砌体房屋是否有圈梁 |  |  | 是□否□ |  |  |  |  |  |  |
| 原设防烈度 |  | 无抗震设计□6度设防□ 7度设防□8度设防□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原抗震设防类别 |  | 甲□乙□丙□丁□ |  |  |  |  |  |  | 是否办理竣工验收备案 |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |  |
| 原房屋设计用途 |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ |  |  |  |
|  |  | 教育□ |  |  |  |  |  |  | 商业□ |  | 住宅□ |  |  |  | 工业□ |  |  |  |
|  |  | 医疗□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 办公□ |  |  |  | 仓储□ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
| 改变用途或使用环境 |  |  | 正常使用□改变用途□ |  |  |  |  |  | 改变用途或使用环境，是否经过专业设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 是否曾抗震加固 |  | 是□否□ |  |  |  |  | 加固时间 |  |  |  |  | 加固后续使用年限 |  |  |  |  |  |  |
| 是否需进行抗震性能鉴定 |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有档案 |  | 是□否□ |  |  |  |  |  |  |  | 档案编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查单位：                        调查人：              调查日期：    年  月  日

审核人：              审核日期：    年  月  日

## 附录A2  房屋建筑抗震性能普查成果表

| 建筑物编号 | 建筑物名称 | 建筑物地址 | 产权性质 | 结构类型 | 楼板形式 | 地基基础类型 | 原设防烈度 | 原设防类别 | 是否建议进行抗震性能鉴定 | 隐患情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附录A3  青岛市市政桥梁抗震性能调查表

| 桥梁名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否办理竣工验收备案 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否办理施工图审查 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工图审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路等级 | 快速路□ 主干路□ 次干路□ 支路□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计荷载 |  |  | 城-A□ 城-B□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原设防烈度 |  |  | 不设防□ 6度设防□ 7度设防□ 8度设防□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计基本地震动加速值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计地震分组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥位地段 |  |  | 有利□ 不利□ 危险□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无采取技术措施 |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 桥梁型式 |  |  | 简支梁□ 连续梁□ 悬臂梁□ T型刚构□ 连续刚构□ 上承式混凝土拱桥□ 中承式混凝土拱桥□ 下承式混凝土拱桥□ 系杆拱桥□双曲拱桥□ 刚架桥□ 特殊桥梁□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥宽 |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跨径布置 |  |  |  |  |  |  | M |  |  |
| 桥墩类型 |  |  | 重力式□ 柱式□ 空心墩□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否进行延性抗震设计 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  | 原抗震设防类别 |  |  |  |  |  | 甲□ 乙□ 丙□ 丁□ |  |  |  |  |  |
| 基础类型 |  |  | 扩大基础□ 桩基础□ 沉井基础□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主梁（拱）截面类型 |  |  |  |  |  | 实心板□ 空心板□ T形□ II形箱形□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基是否存在饱和砂土或粉土 |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地类别 |  | Ⅰ□（I0□ I1□） Ⅱ□ Ⅲ□ Ⅳ□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方式 |  | 整体现浇□ 预制架设□ 悬臂灌注□ 悬臂拼装□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁桥 |  | 相邻跨的梁之间有无橡胶垫或其他弹性衬垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 梁与桥台之间有无橡胶垫或其他弹性衬垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防止横向落梁措施 |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  | 类型 |  | 挡块□ 锚栓□ 抗震支座□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防止纵向落梁措施 |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  | 类型 |  | 挡块□ 锚栓□ 抗震支座□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拱桥 |  | 矢跨比 |  |  |  |  |  |  | 拱上填料厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填料种类 |  |
| 桥墩 |  | 墩身形状 |  |  |  |  |  |  |  | 矩形□ 方形□ 圆形□ 环形或箱形□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 截面尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 高 M 宽 M 直径 M 壁厚 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支座类型 |  | 橡胶支座□ 钢支座□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体结构构件是否出现裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主梁（主拱圈）□ 桥墩□ 桥台□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否曾抗震加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加固时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加固后续使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否需进行抗震性能鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查单位：                        调查人：              调查日期：    年  月  日

审核人：              审核日期：    年  月  日

## 附录A4  市政桥梁抗震性能调查成果表

| 桥梁编号 | 桥梁名称 | 桥梁位置 | 道路等级 | 设计荷载 | 设防烈度 | 桥梁型式 | 桥墩类型 | 基础类型 | 场地类别 | 是否建议进行抗震性能鉴定 | 隐患情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录B 资料性附录

## 附录B1  房屋建筑与市政桥梁面图层组织

| 要素类别 | 图层名称 | 映射名称 | 图层信息描述 | 空间特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑 | 房屋建筑 | FWBD_PG | 房屋建筑面 | 面 |
| 市政桥梁 | 市政桥梁 | SZQL_PG | 市政桥梁面 | 面 |

## 附录B2  房屋建筑与市政桥梁面属性结构

| 要素 类别 | 序号 | 字段英文名 | 类型 | 字段中文名 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房 屋 建 筑 面 表 | 1 | OBJECTID | Number not null primary key | 建筑物对象标识 | M |  |
|  | 2 | BUILDNAME | TEXT（100） | 建筑物名称 | O |  |
|  | 3 | BUILDID | TEXT（18） | 建筑物编号 | M |  |
|  | 4 | BUILDADDR | TEXT（255） | 建筑物详细地址 | M |  |
|  | 5 | BUILDUNIT | TEXT（100） | 建设单位 | O |  |
|  | 6 | CONSTRUCTU | TEXT（100） | 施工单位 | O |  |
|  | 7 | PROSPECTUN | TEXT（100） | 勘察单位 | O |  |
|  | 8 | SUPERVISIO | TEXT（100） | 监理单位 | O |  |
|  | 9 | DESIGNUNIT | TEXT（100） | 设计单位 | O |  |
|  | 10 | WORKDESIGN | TEXT（10） | 是否办理施工图审查 | C |  |
|  | 11 | CENSORUNIT | TEXT（100） | 施工图审查单位 | O |  |
|  | 12 | USEUNIT | TEXT（100） | 使用单位 | O |  |
|  | 13 | PROPERTYUN | TEXT（100） | 产权单位 | O |  |
|  | 14 | PROPERTYKI | TEXT（10） | 产权性质 | C |  |
|  | 15 | DESIGNTIME | DATE | 设计完成时间 | O | YYYY-MM-DD |
|  | 16 | DESIGNUSET | TEXT（50） | 设计使用年限 | O |  |
|  | 17 | BUILDTIME | DATE | 建成时间 | O | YYYY-MM-DD |
|  | 18 | PLACETYPE | TEXT（20） | 场地类别 | C |  |
|  | 19 | FLOOROVERG | INTEGER（10） | 建筑层数—地上 | M |  |
|  | 20 | FLOORUNDER | INTEGER（10） | 建筑层数—地下 | M |  |
|  | 21 | FLOORFRAME | INTEGER（10） | 建筑层数—底框层数 | O |  |
|  | 22 | BLDAREAOVER | DOUBLE | 建筑面积—地上 | O | 保留两位小数 |
|  | 23 | BLDAREAUNDER | DOUBLE | 建筑面积—地下 | O | 保留两位小数 |
|  | 24 | BUILDHEIGH | DOUBLE | 建筑高度 | M | 保留两位小数 |
|  | 25 | STRUCTURET | TEXT（60） | 结构类型 | C |  |
|  | 26 | FLOORFORM | TEXT（20） | 楼板形式 | C |  |
|  | 27 | GROUTYPE | TEXT（30） | 地基基础类型 | C |  |
|  | 28 | COLUMNFULL | TEXT（10） | 多层砌体房屋是否有构造柱 | C |  |
|  | 29 | GIRTHFULL | TEXT（10） | 多层砌体房屋是否有圈梁 | C |  |
|  | 30 | PROTECTINT | TEXT（10） | 原设防烈度 | C |  |
|  | 31 | EQPROTECT | TEXT（10） | 原抗震设防类别 | C |  |
|  | 32 | FINISHCHEC | TEXT（10） | 是否办理竣工验收备案 | O |  |
|  | 33 | HOUSEUSEA | TEXT（30） | 原房屋设计用途 | C |  |
|  | 34 | AFTERCHANG | TEXT（20） | 改变用途或使用环境 | O |  |
|  | 35 | DESIGNCHANGED | TEXT（10） | 改变用途或使用环境，是否经过专业设计 | C |  |
|  | 36 | MAKEEQFIXU | TEXT（10） | 是否曾抗震加固 | C |  |
|  | 37 | FIXUPTIME | DATE | 加固时间 | O | YYYY-MM-DD |
|  | 38 | FIXUPUSETI | TEXT（50） | 加固后续使用年限 | O |  |
|  | 39 | EQPROPERTY | TEXT（10） | 是否需进行抗震性能鉴定 | C |  |
|  | 40 | ISARCHIVES | TEXT（10） | 是否有档案 | M |  |
|  | 41 | ARCHIVESPID | TEXT（50） | 档案编号 | O |  |
|  | 42 | REMARK | TEXT（255） | 备注 | O |  |
|  | 43 | SURVEYUNIT | TEXT（100） | 调查单位 | M |  |
|  | 44 | INVESTIGATORS | TEXT（30） | 调查人 | M |  |
|  | 45 | SURVEYDATE | DATE | 调查日期 | M | YYYY-MM-DD |
|  | 46 | REVIEWER | TEXT（30） | 审核人 | M |  |
|  | 47 | AUDITDATE | DATE | 审核日期 | M | YYY-MM-DD |
|  | 48 | HIDDENTROUBLE | TEXT（255） | 隐患情况 | O |  |
|  | 49 | TABUNIT | TEXT（100） | 制表机关 | O |  |
| 市 政 桥 梁 面 表 | 1 | OBJECTID | Number not null primary key | 桥梁对象标识 | M |  |
|  | 2 | BRIDGENAME | TEXT（100） | 桥梁名称 | O |  |
|  | 3 | BRIDGEID | TEXT（10） | 桥梁编号 | M |  |
|  | 4 | BRIDGEADDR | TEXT（100） | 桥梁位置 | M |  |
|  | 5 | DIRECTORUN | TEXT（100） | 主管单位 | M |  |
|  | 6 | CONSTRUCTU | TEXT（100） | 施工单位 | O |  |
|  | 7 | BUILDUNIT | TEXT（100） | 建设单位 | O |  |
|  | 8 | SUPERVISIO | TEXT（100） | 监理单位 | O |  |
|  | 9 | DESIGNUNIT | TEXT（100） | 设计单位 | O |  |
|  | 10 | DESIGNTIME | DATE | 设计完成时间 | O | YYYY-MM-DD |
|  | 11 | DESIGNUSET | TEXT（50） | 设计使用年限 | O |  |
|  | 12 | PROSPECTUN | TEXT（100） | 勘察单位 | O |  |
|  | 13 | BUILDTIME | DATE | 建成时间 | O | YYYY-MM-DD |
|  | 14 | FINISHCHEC | TEXT（10） | 是否办理竣工验收备案 | C |  |
|  | 15 | WORKDESIGN | TEXT（10） | 是否办理施工图审查 | C |  |
|  | 16 | CENSORUNIT | TEXT（100） | 施工图审查单位 | O |  |
|  | 17 | ROADGRADE | TEXT（30） | 道路等级 | M |  |
|  | 18 | DESIGNLOAD | TEXT（30） | 设计荷载 | C |  |
|  | 19 | PROTECTINT | TEXT（10） | 原设防烈度 | C |  |
|  | 20 | EQEIAS | TEXT（100） | 设计基本地震动加速值 | O |  |
|  | 21 | EQGROUP | TEXT（100） | 设计地震分组 | O |  |
|  | 22 | BRIDGESTRE | TEXT（20） | 桥位地段 | C |  |
|  | 23 | TECHSTEP | TEXT（10） | 有无采取技术措施 | C |  |
|  | 24 | BRIDGEFORM | TEXT（50） | 桥梁型式 | M |  |
|  | 25 | BRIDGEWIDE | DOUBLE | 桥宽 | M | 保留两位小数 |
|  | 26 | SPANLAY | TEXT（50） | 跨径布置 | O |  |
|  | 27 | PIERTYPE | TEXT（30） | 桥墩类型 | C |  |
|  | 28 | DUCTILITYE | TEXT（10） | 是否进行延性抗震设计 | C |  |
|  | 29 | EQPROTECT | TEXT（10） | 原抗震设防类别 | C |  |
|  | 30 | GROUTYPE | TEXT（30） | 基础类型 | C |  |
|  | 31 | GIRDERSECT | TEXT（30） | 主梁（拱）截面类型 | M |  |
|  | 32 | GROUEXISTS | TEXT（10） | 地基是否存在饱和砂土或粉土 | C |  |
|  | 33 | PLACETYPE | TEXT（20） | 场地类别 | C |  |
|  | 34 | CENSORMANN | TEXT（30） | 施工方式 | C |  |
|  | 35 | GIRDERPROT | TEXT（30） | 梁桥---相邻跨的梁之间有无橡胶垫或其他弹性衬垫 | M |  |
|  | 36 | PIERPROTEC | TEXT（30） | 梁桥---梁与桥台之间有无橡胶垫或其他弹性衬垫 | M |  |
|  | 37 | AVERTHORIG | TEXT（30） | 梁桥---防止横向落梁措施 | M |  |
|  | 38 | AVERTHOR_1 | TEXT（30） | 梁桥---防止横向落梁措施---类型 | M |  |
|  | 39 | AVERTVERTG | TEXT（30） | 梁桥---防止纵向落梁措施 | M |  |
|  | 40 | AVERTVER_1 | TEXT（30） | 梁桥---防止纵向落梁措施---类型 | M |  |
|  | 41 | SHIKUABI | TEXT（100） | 拱桥矢跨比 | O |  |
|  | 42 | WADTHICK | TEXT（50） | 拱桥填料厚度 | O |  |
|  | 43 | WADKIND | TEXT（50） | 拱桥填料种类 | O |  |
|  | 44 | PIERSHAPE | TEXT（20） | 桥墩墩身形状 | C |  |
|  | 45 | SECTIONSIZE | TEXT（30） | 桥墩截面尺寸 | M |  |
|  | 46 | PROPTYPE | TEXT（30） | 桥墩支座类型 | C |  |
|  | 47 | STRUCTUREC | TEXT（10） | 主体结构构件是否出现裂缝 | C |  |
|  | 48 | MAKEEQFIXU | TEXT（10） | 是否曾抗震加固 | C |  |
|  | 49 | FIXUPTIME | DATE | 加固时间 | O | YYYY-MM-DD |
|  | 50 | FIXUPUSETI | TEXT（50） | 加固后续使用年限 | O |  |
|  | 51 | EQPROPERTY | TEXT（10） | 是否需进行抗震性能鉴定 | C |  |
|  | 52 | REMARK | TEXT（255） | 备注 | O |  |
|  | 53 | SURVEYUNIT | TEXT（100） | 调查单位 | M |  |
|  | 54 | INVESTIGATORS | TEXT（30） | 调查人 | M |  |
|  | 55 | SURVEYDATE | DATE | 调查日期 | M | YYYY-MM-DD |
|  | 56 | REVIEWER | TEXT（30） | 审核人 | M |  |
|  | 57 | AUDITDATE | DATE | 审核日期 | M | YYYY-MM-DD |
|  | 58 | HIDDENTROUBLE | TEXT（255） | 隐患情况 | O |  |
|  | 59 | TABUNIT | TEXT（100） | 制表机关 | O |  |

注：约束条件指该字段取值的约束条件。“M”表示必填、“C”表示条件必填、“O”表示可选。

## 附录B3  房屋建筑与市政桥梁元数据表结构定义

| 序号 | 字段名 | 类型 | 宽度 | 小数 | 中文意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SECRET | TEXT | 10 |  | 密级 |  |
| 2 | SURVYUNIT | TEXT | 30 |  | 勘测单位名称 |  |
| 3 | SURVYUNITCODE | TEXT | 2 |  | 勘测单位代码 |  |
| 4 | MEASUREZONE | TEXT | 2 |  | 调查区编号 |  |
| 5 | MEASURETYPE | TEXT | 20 |  | 调查类别 | 1、房屋建筑 2、市政桥梁 |
| 6 | HOUSENUMBER | INTERGER | 10 |  | 房屋建筑数量 |  |
| 7 | BRIDGESNUMBER | INTERGER | 10 |  | 市政桥梁数量 |  |
| 8 | MEASUREAREA | DOUBLE | 15 |  | 调查区面积 |  |
| 9 | MEASURESTARTTIME | DATE |  |  | 调查开始时间 |  |
| 10 | MEASUREENDTIME | DATE |  |  | 调查结束时间 |  |
| 11 | MEASUREDATE | DATE |  |  | 测量时间 |  |
| 12 | SURDATE | DATE |  |  | 入库时间 |  |
| 13 | METHED | TEXT | 255 |  | 成图方法 |  |
| 14 | COORD | TEXT | 40 |  | 平面坐标系 |  |
| 15 | ELEV | TEXT | 40 |  | 高程基准 |  |
| 16 | POSPREC | DOUBLE | 5 | 2 | 平面位置精度 |  |
| 17 | HEIGHTPREC | DOUBLE | 5 | 2 | 高程精度 |  |
| 18 | DATAFORMAT | TEXT | 60 |  | 数据格式 | 数据格式描述 |
| 19 | QUALITYEVA | TEXT | 255 |  | 数据总体质量说明和评价 |  |
| 20 | REVIEWER | TEXT | 10 |  | 对数据质量的评定者 |  |
| 21 | METAVERSION | TEXT | 10 |  | 元数据版本 |  |
| 22 | SCALE | TEXT | 10 |  | 比例尺 |  |
| 23 | INVESTIGATORS | TEXT | 20 |  | 调查人员 |  |
| 24 | INSPECTOR | TEXT | 20 |  | 检查人员 |  |
| 25 | MEMO | TEXT | 255 |  | 备注 |  |

# 导则用词说明

1 在执行本导则条文时便于区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行写法为“应符合……的规定（要求）”或“应按……执行”。